|  | ISS.12 | Поддержка функционирования системы защиты информации в АСУТП |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Заказчику предоставляется ИТ-услуга по поддержке функционирования системы защиты информации, внедрённой в автоматизированную (информационную) систему управления технологическими процессами (далее – АСУТП) . Услуга включает в себя комплекс мероприятий, направленных на реализацию технических и организационных мер по обеспечению безопасности информации в АСУТП на этапе её эксплуатации в соответствии с действующими требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, состоящий из: • технических мероприятий с применением специализированных программных/ программно-аппаратных комплексов оперативного мониторинга информационной безопасности и контроля защищённости АСУТП (далее – специализированных ПАК); • технических мероприятий с применением встроенных механизмов (параметров настройки) штатных программно-аппаратных средств или программного обеспечения компонентов АСУТП; • организационных мероприятий. Обеспечение безопасности информации в АСУТП в рамках услуги (состав и трудоёмкость мероприятий) качественно отличается от обеспечения безопасности информации в АС (ИС), не связанных с технологическими процессами, из-за особенностей применения специализированных ПАК, позволяющих анализировать промышленные протоколы передачи информации и исключающих негативное влияние на штатный режим функционирования АСУТП в целях обеспечения непрерывности технологических процессов. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. В рамках предоставления услуги Исполнитель на основании соответствующей лицензии ФСТЭК России, в зависимости от установленной категории значимости объекта КИИ (класса защищённости АСУТП), осуществляет следующие мероприятия: 1. Мероприятия с применением специализированных ПАК: 1.1. Анализ событий идентификации и аутентификации пользователей. 1.2. Создание, присвоение, изменение или уничтожение идентификаторов объектов защиты средствами инвентаризации; контроль изменений конфигурации. 1.3. Инвентаризация информационных потоков и обнаружение ранее не известных (несанкционированных) потоков, контроль доверенной загрузки. 1.4. Инвентаризация информационных потоков и экспертный анализ доступа из внешних АС (ИС), беспроводных соединений, защищённого удалённого доступа. 1.5. Экспертный анализ процессов на объектах защиты с целью обнаружения запуска (обращения) ранее неизвестных процессов; контроль использования архивных, исполняемых и зашифрованных файлов. 1.6. Сбор данных с интерфейсов объектов защиты в целях контроля подключаемых съёмных носителелей информации и их использования. 1.7. Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности (восстановление работоспособности подсистемы регистрации). 1.8. Обновление базы данных признаков вредоносных процессов. 1.9. Анализ сетевого трафика с целью выявления сетевых атак. 1.10. Обновление базы решающих правил. 1.11. Контроль настройки ограничений по вводу информации в систему. 1.12. Анализ данных, вводимых в систему, и выявление ошибочных действий пользователей. Контроль использования мобильного кода, передачи речевой информации, передачи видеоинформации. 1.13. Инструментальный контроль обновлений программного обеспечения включая программное обеспечение средств защиты информации, с учетом особенностей функционирования АСУТП. 1.14. Тестирование функций защиты; проверка целостности хранимых и установленных файлов; контроль сроков действия сертификатов соответствия требованиям безопасности. 2. Мероприятия с применением встроенных механизмов (параметров настройки) штатных программно-аппаратных средств или программного обеспечения компонентов АСУТП: 2.1. Контроль состояния конфигурации коммутаторов и реагирование на несанкционированное изменение. Контроль подлинности сетевых соединений. 2.2. Контроль и управление децентрализованными учётными записями пользователей в рамках реализованной модели управления доступом. 2.3. Контроль настроек: ограничения неуспешных попыток доступа, блокировки сеанса доступа, блокировки несанкционированной удалённой активации периферийных устройств. 2.4. Контроль настроек: оповещения пользователя при успешном входе о предыдущем доступе, ограничения числа параллельных сеансов доступа. Анализ действий отдельных пользователей. 2.5. Контроль соответствия установленного программного обеспечения перечню разрешенного. 2.6. Контроль целостности файлов, реестра, баз данных, результатов вывода команд. 3. Организационные мероприятия: 3.1. Ведение учёта машинных носителей информации. 3.2. Информирование и контроль осведомлённости персонала в части угроз безопасности и правил безопасной работы в АСУТП, методом направления методических материалов и проверочных анкет. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 8 | 20 |  | 40 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00 - 18:00 | Не применимо |  | По месту нахождения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| 1. Заказчик перед началом оказания услуги в обязательном порядке предоставляет Исполнителю: • необходимый для оказания ИТ/ИБ-услуги доступ к сегментам АСУТП, программному и аппаратному обеспечению, специализированным средствам и системам защиты информации; • необходимые права для оказания ИТ/ИБ-услуги; • действующие лицензии на программное обеспечение/техническую поддержку специализированных средств и систем защиты информации. 2. Дополнительно Исполнителем может быть запрошено у Заказчика: • техническое решение/проект на систему защиты информации; • документ, описывающий роли, полномочия и привилегии субъектов доступа к объектам доступа; • копии сертификатов, технических условий эксплуатации на компоненты системы информационной безопасности; • действующую проектную документацию на используемые компоненты системы защиты информации; • действующую эксплуатационную документацию на используемые средства и системы обеспечения безопасности, содержащую актуальную информацию на момент передачи; • действующую на предприятии организационно распорядительную документацию в части информационной безопасности (акты, журналы, инструкции, памятки, регламенты и т.д.). 3. Условия обновления ПО: • обновление текущей версии программного обеспечения средств и систем обеспечения безопасности является предметом отдельного соглашения; • установка (обновление) ПО средств и систем обеспечения безопасности, не обслуживаемых исполнителем по договору, выполняется в рамках разовых работ. 4. Состав работ по услуге уточняется индивидуально для потребностей Заказчика в зависимости от установленной категории значимости (класса защищённости) АСУТП, а также от внедренной системы обеспечения безопасности информации. 5. В соответствии с базовым набором мер по обеспечению безопасности АСУТП в разделах 1.6 и 1.9 настоящей карточки : • реализация подпунктов 1.3, 1.9, 1.10, 1.12 требуется только для 1 и 2 категорий значимости (классов защищенности) АСУТП; • реализация подпунктов 1.5, 1.11, 2.4 требуется только для 1 категории значимости (класса защищенности) АСУТП. 6. Работы по ИБ, не входящие в состав услуги, находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Находясь на объекте информатизации |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение