|  | OPR.10 | Создание и поддержка функционирования виртуальной сетевой инфраструктуры на основе узла КСПД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| В рамках предоставления услуги обеспечивается возможность использования выделенной виртуальной составляющей инфраструктуры узла КСПД в качестве части локальной вычислительной сети Заказчика. Услуга включает в себя предварительное выделение ресурсов и подготовку конфигураций виртуальных элементов сетевого оборудования узла КСПД, таких как виртуальные таблицы маршрутизации (VRF), виртуальные интерфейсы (SVI) и контексты межсетевых экранов в соответствие с требованиями пользователя. А также последующее поддержание конфигураций в рабочем состоянии, в том числе внесение изменений в рамках стандартных запросов. В результате оказания услуги Заказчику предоставляется возможность организовать свою ЛВС без дополнительной закупки и инсталляции сетевого оборудования (межсетевых экранов, маршрутизаторов). |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. - Устранение возникающих инцидентов, проблем и выполнение работ по стандартным запросам. - Управление политиками межсетевого взаимодействия и правилами трансляции IP адресов на выделенном межсетевом экране по политикам Исполнителя согласованных с Заказчиком. - Управление политиками маршрутизации трафика между подсетями ЛВС Заказчика, а так же другими сетевыми ресурсами, в случае их наличия (собственная КСПД, собственный Internet и пр.). - Исполнение политик и стандартов информационной безопасности Заказчика, а при их отсутствии отраслевых стандартов Госкорпорации «Росатом» при выполнении работ по услуге. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 2 | 4 |  | 8 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00 - 18:00 | Не применимо |  | Удаленно, по месту нахождения Исполнителя |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| При заключении договора должны быть определены следующие условия: - Наличие у Заказчика собственного сегмента локальной вычислительной сети; - Наличие услуги COM.52 или возможности физического подключения сегмента локальной вычислительной сети к узлу КСПД; - Перечень подсетей и их принадлежность к зонам безопасности; - Описание политики маршрутизации и используемые протоколы; - Таблица требуемого межсетевого взаимодействия; - Таблица трансляции IP адресов; - Согласованный процесс внесения изменений в конфигурацию выделенной инфраструктуры; - Наличие свободного контекста межсетевого экрана; На основании требований Заказчика Исполнитель должен в рамках разовых услуг разработать техническое решение на виртуальную сетевую инфраструктуру и согласовать ее с Заказчиком. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Узел КСПД, находящийся на площадке Заказчика |  |  |  |
| - Группа корпоративных бизнес-процессов/сценариев, поддерживаемых в рамках услуги |  |  |  |
| Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение