|  | OPR.2 [Зеленогорск] | Поддержка функционирования сетевого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку непрерывности функционирования инфраструктуры локальной вычислительной сети (сетевого оборудования). Услуга включает выполнение стандартных запросов, регламентных работ, устранение неисправностей, обеспечение непрерывности и безопасности функционирования сетевого оборудования, осуществление контроля за конфигурациями, обновление программного обеспечения *1). |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. Маршрутизатор/коммутатор/VRF - Настройка базовых конфигураций протоколов коммутации и маршрутизации для обеспечения связности; - Поддержка маршрутизации и коммутации с сохранением логики сегментации; - Поддержка отказоустойчивого исполнения кластеризации коммутаторов и маршрутизаторов; - Резервное копирование конфигураций оборудования. Оборудование информационной безопасности (оборудование МСЭ, СКЗИ, контекст на межсетевом экране) - Настройка базовых конфигураций МСЭ, СКЗИ и проверка конфигурации на соответствие документации; - Поддержка маршрутизации и коммутации с сохранением логики сегментации; - Поддержка отказоустойчивого исполнения кластеризации МСЭ и СКЗИ. Периферийное сетевое оборудование (каналообразующее оборудование, точки беспроводного доступа, мультиплексоры, контроллеры измерительные (ТЭКОН) Специализированное сетевое оборудование: голосовой шлюз, балансировщик, контроллер WiFi) - Базовая настройка голосовых шлюзов, балансировщиков нагрузки, контроллеров WiFi и проверка конфигурации на соответствие документации; - Балансировки нагрузки сетевого трафика; - Поддержка отказоустойчивого исполнения кластеризации балансировщиков нагрузки и контроллеров WiFi. Оказание консультаций - Оценка состояния сетевого оборудования и ПО, подготовка рекомендаций по их приобретению (в том числе спецификаций), замене и выводу из эксплуатации, оптимизации использования (обеспечение жизненного цикла); - Подготовка статей знаний по сетевому оборудованию; - Инвентаризация и учет сетевого оборудования, подготовка документов по технической инвентаризации; - Управление запасными частями (в случае их предоставления); - Управление IP адресным пространством. Выделение и учет IP адресов и подсетей; - Учет и управление MAC-адресами. Обнаружение проблем и восстановление работоспособности - Мониторинг состояния ключевых параметров функционирования сетевого оборудования. Создание порогов срабатывания по событиям. - Обнаружение, диагностика и устранение сбоев или неисправностей сетевого оборудования; - Тестирование и восстановление после сбоя функционала сетевого оборудования в части 802.1х, MAB и серверов контроля доступа; - Восстановление штатного функционирования сетевого оборудования, в том числе за счет использования других единиц оборудования. - Диагностика и анализ массовых/типовых сбоев и неисправностей сетевого оборудования и серверов контроля доступа, связанных с функционированием подключения к сетевой инфраструктуре на основе сертификатов и mac-адресов, за определенный период времени; - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки (в случае ее наличия): открытие сервисных заявок, сбор и отправка системной информации, отправка и получение запчастей, выполнение предлагаемых действий/операций, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ТП. - Замена неисправной компоненты/узла сетевого оборудования (полученного в рамках поддержки или предоставленного Заказчиком из состава ЗИП) с последующим тестированием. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Тестирование и восстановление после сбоя сетевого оборудования - Внесение изменений в эксплуатационную документацию и КЕ (только по заменённому сетевому оборудованию); - Закрытие временной схемы после внесение изменения в документацию (только по заменённому сетевому оборудованию); - Разработка технического решения на ввод/вывод сетевого в/из эксплуатации; - Предварительная настройка сетевого оборудования или проверка конфигурации на соответствие документации; - Установка/демонтаж сетевого оборудования в шкафу (для заменяемого оборудования); - Подключение/отключение к сетям электропитания, СКС, ВОЛС (для заменяемого оборудования); - Тестирование оборудования на аппаратном уровне (для заменяемого оборудования); - Обновление версий Firmware (для заменяемого оборудования); - Внесение изменений в рабочую документацию (КЕ) (для заменяемого оборудования); - Подключение сетевого оборудования к системе мониторинга (при её наличии) и постановка функционала на контроль. Настройка параметров Netflow, SNMP (для заменяемого оборудования); - Конфигурирование параметров системного логирования событий (Syslog) (для заменяемого оборудования); - Конфигурирование единых политик авторизации аутентификации и учета (AAA) и подключение к системе контроля доступа (при ее наличии) (для заменяемого оборудования). Регламентные работы - Разработка и сопровождение плана/графиков ППР, согласование их с Заказчиком; - Определение (корректировка) состава регламентных работ, актуализация временных затрат на выполнение; - Согласование времени проведения, оповещение о предстоящих регламентных работах; - Резервное копирование конфигураций сетевого оборудования; - Контроль сообщений системы мониторинга (при её наличии). - Просмотр системных событий сетевого оборудования. Анализ загрузки оборудования и каналов связи. - Визуальный осмотр оборудования, соединений интерфейсных и силовых кабелей, индикации оборудования (При наличии возможности). - Проверка наличия обновлений ОС, ПО. Обновление Firmware (IOS) сетевого оборудования *2), в том числе контроль матрицы совместимости и наличия известных проблем (bug list); - Проверка механизмов отказоустойчивости оборудования и каналов связи; - Проверка конфигураций, в том числе на соответствие политикам ИБ; - Корректировка рабочей документации, внесение изменений в КЕ (в случае изменений, связанных с невозможностью выполнения регламентных работ); - Отключение оборудования, демонтаж, разборка и чистка от пыли, визуальный контроль состояния электронных компонентов; - Контроль лицензий, SSL-сертификатов, сертификатов ТП; - Настройка ролевой модели. Предоставление привилегий для групп на доступ к сетевому оборудованию; - Обновление сертификатов СКЗИ. Работы по стандартным запросам (только в рамках текущей сетевой инфраструктуры и сервисов) - Настройка типовых параметров порта сетевого оборудования для подключения АРМ (в т.ч. принтер, сервер, телефон и т.п). - Коммутация информационной розетки на рабочем месте на порт сетевого оборудования *3). - Создание политик доступа; - Установка дополнительных компонентов в существующее оборудование (Memory/SFP/PSU/Controller/Module) при необходимости доукомплектации; - Модификация ИТ-системы (только для вышедшего из строя оборудования, все остальные активности в рамках проектной деятельности). Управление политиками подключения к сетевой инфраструктуре на основе сертификатов - Автоматизированная поддержка и распространение сертификатов для ТАРМ, актуализация, проверка исходных кодов, сопровождение скриптов автоматизации.; - Поддержка работоспособности кластера серверов контроля доступа; - Мониторинг доступности, осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности и восстановлением исходного состояния кластера серверов контроля доступа; - Оказание услуг по поддержке кластера серверов контроля доступа на ресурсах ЗКО; - Подготовка списка рабочих станций (Windows, Astra Linux); - Предварительная настройка сетевого оборудования или проверка конфигурации на соответствие документации; - Обновление версий Firmware; - Поддержка серверных операционных систем для обеспечения работоспособности функционала 802.1х; - Поддержка системы управления рабочими станциями и службы обновления для обеспечения работоспособности функционала 802.1х. Управление политиками подключения к сетевой инфраструктуре на основе mac-адресов - Поддержка работоспособности кластера серверов контроля доступа; - Мониторинг доступности, осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности и восстановлением исходного состояния кластера серверов контроля доступа; - Отслеживание актуального состояния базы данных mac-адресов внесение/удаление/изменение; - Предварительная настройка сетевого оборудования или проверка конфигурации на соответствие документации; - Обновление версий Firmware; - Настройка ролевой модели. Предоставление привилегий для групп на доступ к сетевому оборудованию; Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации) сетевого оборудования *4) - Разработка технического решения на ввод/вывод сетевого в/из эксплуатации. - Предварительная настройка оборудования или проверка конфигурации на соответствие документации - Установка/демонтаж сетевого оборудования в шкаф - Подключение/отключение к сетям электропитания, СКС, ВОЛС - Тестирование оборудования на аппаратном уровне - Обновление версий Firmware - Внесение изменений в рабочую документацию (КЕ) - Подключение оборудования к системе мониторинга (при её наличии) и постановка функционала на контроль. Настройка параметров Netflow, SNMP. - Конфигурирование параметров системного логирования событий (Syslog) - Конфигурирование единых политик авторизации аутентификации и учета (AAA) и подключение к системе контроля доступа (при ее наличии) Работы по запросам на изменение (в рамках текущей инфраструктуры) - Администрирование маршрутизаторов: - Настройка физических параметров интерфейсов - Настройка параметров интерфейсов уровня 2/3 OSI - Настройка протоколов и политик маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PBR) - Создание и поддержка виртуальных таблиц маршрутизации (VRF) - Настройка механизмов и параметров качества обслуживания QoS - Настройка параметров выдачи IP адресов (DHCP) - Настройка параметров синхронизации времени (NTP) - Настройка механизмов выбора шлюза по умолчанию (HSRP, VRRP) - Настройка сервиса многоадресной рассылки (Multicasting) - Настройка параметров отказоустойчивости (VSS, SSO, VPC) - Обеспечение взаимодействия и маршрутизации трафика с внешними сетями и операторами связи Администрирование коммутаторов: - Настройка физических параметров портов (дуплекс, скорость, протокол) - Настройка параметров виртуальной локальной сети IEEE 802.1q (VLAN) - Настройка параметров информационной безопасности (port guard, filters) - Настройка параметров защиты от петель (Spaning tree) - Настройка параметров группировки портов Etherchannel Администрирование маршрутизаторов - Настройка физических параметров портов (дуплекс, скорость, протокол) - Настройка параметров виртуальной локальной сети IEEE 802.1q (VLAN) - Настройка параметров группировки портов Etherchannel - Настройка IP-интерфейсов - Настройка статической и динамической маршрутизации - Настройка VRF/контекстов Администрирование оптических мультиплексоров - Настройка клиентских интерфейсов - Настройка линейных интерфейсов - Настройка сервисов транспорта для организуемых каналов - Настройка мультиплексирования Администрирование межсетевых экранов - Настройка физических параметров портов (дуплекс, скорость, протокол) - Настройка параметров виртуальной локальной сети IEEE 802.1q (VLAN) - Настройка параметров группировки портов Etherchannel - Настройка правил контроля межсетевого взаимодействия - Настройка правил трансляции IP адресов - Сегментация и конфигурирование зон безопасности, обеспечение маршрутизации трафика между ними. - Настройка инспекций и механизмов детектирования - Создание виртуальных контекстов Администрирование систем криптозащиты (VPN серверы) - Настройка физических параметров портов (дуплекс, скорость, протокол) - Настройка параметров виртуальной локальной сети IEEE 802.1q (VLAN) - Организация и поддержка VPN туннелей - Управление механизмом аутентификации - Управление ключевой информацией - Управление политиками информационной безопасности и разграничения доступа |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| Пн.-Чт.: 07:10 - 17:30 Пт.: 07:10 - 16:15 | нет |  | По месту расположения Заказчика; Удаленное подключение. |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Состав поддерживаемого оборудования (Уточняется индивидуально для конкретного Заказчика) Активное сетевое оборудование (В соответствии с ГОСТ Р 51513-99, активное сетевое оборудование — это оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные): ◾ Коммутатор, маршрутизатор ◾ Оборудование информационной безопасности (оборудование МСЭ, СКЗИ, IPS/IDS, контекст на межсетевом экране) ◾ Периферийное сетевое оборудование (не управляемые коммутаторы, хабы оборудование, DSL, конвертеры среды, преобразователи интерфейсов, каналообразующее оборудование, точки беспроводного доступа, мультиплексоры, контроллер измерительный (ТЭКОН) ◾ специализированное сетевое оборудование: балансировщик нагрузки, голосовой шлюз, контроллер WiFi Функционал, не входящий в состав ИТ-услуги: ◾ Монтаж/демонтаж оборудования ◾ Предоставление запасных частей и/или подменного оборудования ◾ Ремонт оборудования ◾ Организация и обслуживание СКС ◾ Подключение рабочих мест и периферийного оборудования к сетевой инфраструктуре. ◾ Обеспечение электропитания сетевого оборудования Исполнение инцидентов по сложным и не описанным в открытых источниках ошибкам, аппаратным сбоям: - заявка передается производителю. На время устранения ошибки производителем обращение переводится в статус «приостановлено». Закрытие инцидента по сервису производится: ◾ после восстановления штатного режима работы оборудования; ◾ после диагностирования неисправности и идентификации, требующей замены компоненты. ◾ в случае отсутствия у Заказчика действующего договора на поддержку оборудования у производителя Максимальное количество обращений пользователей, которые могут быть выполнены без нарушения SLA (Заявки сверх установленного лимита принимаются без гарантии соблюдения временных параметров SLA) - не более 2% в день от общего кол-ва обслуживаемых в рамках договора единиц активного сетевого оборудования (определяется при заключении договора на предоставления услуги) Максимальное отклонение по количеству активного сетевого оборудования без изменения условий договора +/- 5% Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: ◾ Копии договоров на обслуживание сетевого оборудования (включая обновление и поддержку программного обеспечения), контакты поставщиков услуг поддержки ◾ Копии прав на использование ПО (лицензии) ◾ Удаленный доступ к необходимым для оказания услуги сегментам технологической сети и программному и аппаратному обеспечению Список сетевого оборудования, включая: ◾ Тип, модель, год выпуска ◾ Количество ◾ Серийный номер ◾ Наличие дублирующих устройств ◾ Инвентаризационный номер ◾ Сетевое имя ◾ IP адрес ◾ Название предприятия ◾ Адрес ◾ Название помещения (номер кабинета) Проектную рабочую, эксплуатационную документацию на элементы сетевой инфраструктуры предприятия: ◾ Описание проектных решений ◾ Состав и местонахождение ЗИП ◾ Сертификаты, аттестаты соответствия, технические условия эксплуатации ◾ Действующую эксплуатационную документацию, содержащую актуальную информацию на момент передачи ◾ Формуляр, содержащий актуальную на момент передачи конфигурацию передаваемого на обслуживание оборудования По запросу Исполнителя Заказчик перед началом оказания услуги должен предоставить Исполнителю: ◾ Стандарты и политики, определяющие требования к администрированию сетевого оборудования, включая стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком До начала оказания услуги Заказчик должен ознакомить работника Исполнителя с локальными нормативными актами Организации, которые должны соблюдаться при проведении работ по услуге. Работы по ИБ, не входящие в состав услуги, находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Локальное обслуживание. Удаленное обслуживание через КСПД. |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение