|  | COM.22; Централизованное управление сетью беспроводного доступа по технологии WiFi. 1.1. Описание услуги |  |
| --- | --- | --- |
|  | В рамках услуги обеспечивается централизованное управление локальными сетями беспроводного доступа по технологии WiFi, развернутыми на территории Заказчика, при помощи которой пользователи получают возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет и/или общедоступным централизованным информационным системам Госкорпорации «Росатом», а так же согласованным локальным корпоративным ресурсам Заказчика с переносных ПК, личных устройств Пользователей и устройств промышленного интернета вещей (IIoT). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Способ подключения к ИТ-системе (если необходимо и в зависимости от технической возможности организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Группа корпоративных бизнес-процессов / сценариев, поддерживаемых в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Интеграция с корпоративными ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Интеграция с внешними ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Состав услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр поддержки пользователей |  | - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | В рамках предоставления ИТ-услуги Исполнитель осуществляет выполнение следующего перечня основных операций: Основной функционал (п.1.9 Поддержка одной точки беспроводного доступа):  Централизованное управление инфраструктурой локальной сети беспроводного доступа;  Централизованное управление процессом подключения пользователей Заказчика с использованием согласованных с Заказчиком механизмов аутентификации и авторизации;  Управление доступом пользователей к информационным ресурсам в соответствие с требованиями Заказчика, а при их отсутствии в соответствии с политиками Исполнителя или Госкорпорации «Росатом»;  Управление профилями приоритезации трафика и качества обслуживания QoS;  Настройка роуминга пользователей (переключение между точками доступа) и использования радиоканалов;  Устранение возникающих инцидентов, проблем и выполнение работ по стандартным запросам;  Осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности и восстановлением исходного состояния централизованной системы управления сетями беспроводного доступа в случае отказов и поломок;  Осуществление мониторинга доступности для своевременного предотвращения и решения инцидентов;  Исполнение политик и стандартов информационной безопасности при выполнении работ по услуге;  Предоставление отчетов по согласованной с Заказчиком форме. Дополнительный функционал (п.1.9 Поддержка функции регистрации пользователей с помощью портала (на одно зарегистрированное абонентское устройство/пользователя)):  Использование портала регистрации абонентских устройств; |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | Модификация ИТ-системы |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Наименование и место хранения пользовательской документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ИТ-система |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  |  Портал Госкорпорации «Росатом» |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  |  Иное место |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Ограничения по оказанию услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Предоставление каналов связи, используемых для выхода в сеть Интернет, а также обеспечение необходимой пропускной способности, находится в зоне ответственности Заказчика.  При оказании услуги используются собственные точки доступа Заказчика, совместимые с системой централизованного управления локальными сетями беспроводного доступа. В случае отсутствия собственных точек доступа у Заказчика возможно оказание услуги с использованием оборудования Исполнителя.  В случае недоступности услуги по причине аварии на сетевой инфраструктуре, управляемой Заказчиком, услуга считается оказанной в полном объеме.  При обслуживании точек доступа Заказчика должно быть обеспечено наличие запасных частей и/или договора на поддержку производителя. В ином случае Исполнитель не гарантирует сроки восстановления сервиса в случае выхода оборудования Заказчика из строя.  Для оказания услуги необходимо наличие согласованного между заказчиком и исполнителем технического решения в части организации сети беспроводного доступа на территории предприятия-Заказчика, включающее перечень, описание мест размещения и конфигурационные параметры точек доступа, общие параметры беспроводной сети и специфических требований, а так же политик безопасности информации.  Работы по созданию или изменению состава локальной сети беспроводного доступа выполняются в рамках отдельных разовых работ. Стоимость работ рассчитывается по каждому отдельному случаю. Состав разовых работ: - Обследование объекта и проведение радиопланирования; - Разработка и согласование технического решения на сеть беспроводного доступа; - Размещение и коммутация точек доступа (без учета монтажа и проведения СКС); - Проведение пуско-наладочных работ и интеграция; - Проведение приемо-сдаточных испытаний и ввод в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Норматив на поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение |  | Предельное значение трудозатрат на поддержку 1 единицы объемного показателя по услуге (чел.мес.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | Поддержка одной точки беспроводного доступа (точка доступа Заказчика) |  |  |  | 0,001841621 |  |  |
|  |  |  | Поддержка функции регистрации пользователей с помощью портала (на одно зарегистрированное абонентское устройство/пользователя) |  |  |  | 0,000091996 |  |  |
|  | 1.10. Дополнительные параметры оказания услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1. Допустимый простой ИТ-ресурса в течении года, часов |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.2. Срок хранения данных резервного копирования (в календарных днях) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.3. Целевая точка восстановления ИТ-ресурса (RPO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.4. Целевое время восстановления ИТ-ресурса (RTO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.5. Обеспечение катастрофоустойчивости ИТ-ресурса |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |