|  |  | WST.15 [Москва] |  | Поддержка функционирования терминалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку функционирования терминалов. Терминал состоит из металлического шкафа/киоска с размещенным в нем оборудованием, кроссовой панелью ЛВС, блоком розеток с автоматом системы электропитания, шлейфы и прочая внутренняя электропроводка, системой вентиляции (вентиляторы), общесистемного программного обеспечения (ПО), дополнительно может комплектоваться клавиатурой и манипулятором «мышь». Терминал является несерийным оборудованием, предназначенным для ввода/обработки информации в условиях промышленного производства. Состав оборудования терминала: Материнская плата, процессор с куллером, модули памяти, жесткий диск, блок питания, установленные в отдельном корпусе или на конструктивах шкафа/киоска терминала; Монитор; Сенсорная панель; Сканер штрих-кодов; Источник бесперебойного питания. Услуга включает в себя: монтаж/демонтаж, настройку, тестирование, устранение сбоев в работе, замену узлов, выполнение ремонтных работ в условиях мастерской (кроме гарантийного), подключение к ЛВС оборудования, проведение работ по настройке, поддержке функционирования общесистемного ПО (все лицензии на ПО, обновления ПО предоставляет Заказчик), консультирование пользователей по вопросам функционирования общесистемного ПО и оборудования терминалов. Все материалы и комплектующие для замены предоставляет Заказчик или они приобретаются Исполнителем за счет Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |  |  |  |
| Центр поддержки пользователей: Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей терминалов. Функциональная поддержка. Выполнение работ по запросам пользователей: - Оформление допуска к работе с терминалом в зоне ответственности Заказчика; - Визуальная оценка работы оборудования терминала; - Первичная диагностика и устранение сбоев в работе оборудования и общесистемного ПО, оценка работоспособности терминалов, оформление актов технической оценки (за исключением случаев, требующих выполнения ремонтных работ в условиях мастерской); - Настройка учетной записи пользователя (создание, настройка, удаление) на терминалах, ввод терминала в домен, настройка доступа к ресурсам; - Разборка/сборка конструктива терминала для доступа к элементам конструкции; - Подключение/отключение оборудования, входящего в состав терминала; - Подключение и отключение терминалов к ЛВС (если такое подключение требует документального разрешения, согласованного с службой безопасности Заказчика – работы выполняются на основании утвержденного документа, предоставленного пользователем); - Устранение сбоев подключения терминала к ЛВС: установка/настройка драйверов и аппаратных параметров сетевой карты, диагностика/замена соединительных шнуров (патчей); - Настройка и тестирование оборудования и общесистемного ПО, входящего в состав терминала; - Калибровка сенсорной панели; - Перенос данных пользователя с одного носителя, входящего в состав оборудования терминала, на другой; - Проведение работ по замене узлов, предоставленных Заказчиком; - Установка служебных библиотек, компонентов общесистемного ПО терминала; - Установка (обновление) общесистемного ПО, входящего в состав терминала; - Установка (обновление) дополнительного (специализированного) ПО: клиентское ПО локальных ИС, обслуживаемых Исполнителем по настоящему Договору; - Выполнение профилактических работ на оборудовании терминала, по заявке пользователя; Восстановление работоспособности: - Анализ и диагностика сбоев или неисправностей терминала; - Детальный анализ и диагностика повторяющихся сбоев или неисправностей, связанных с некорректной работой терминала, по статистическим данным за определенный период; - Демонтаж неисправных единиц оборудования из состава терминала; - Реализация восстановления терминала, включая «аварийный вариант»: использование других (резервных) единиц оборудования, переконфигурация на время восстановления отказавшего терминала (при необходимости обеспечения непрерывности предоставления ИТ-услуги при аварийных ситуациях); - Замена элементов вентиляции терминала; - Замена аккумуляторов в ИБП; - Диагностика, проведение ремонта оборудования терминала, с использованием материалов запасных частей и комплектующих Заказчика или закупленных Исполнителем за счет Заказчика; - Проведение технического обслуживания терминала, доставленного в ремонт; - Монтаж отремонтированного или нового оборудования в конструктив терминала; - Тестирование и настройка оборудования и ПО терминала после выполненного ремонта; - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки/вендором (если куплена поддержка или оборудование терминал находится на гарантии): открытие сервисного случая, сбор и отправка логов/дампов, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ими ТП . - Замена неисправной компоненты оборудования терминала, полученной в рамках действующей технической поддержки или гарантии производителя, с последующим тестированием. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Закрытие допуска к работе с терминалом в зоне ответственности Заказчика. Оказание консультаций: - Для пользователей по работе и использованию терминала; - Оценка состояния терминала, подготовка рекомендаций по их приобретению, замене и выводу из эксплуатации, оптимизации использования (обеспечение жизненного цикла) - Подготовка и согласование с Заказчиком перечня ЗИП, страхового запаса, мест его размещения. |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |  |  |  |
|  | критичный |  | высокий |  |  | стандартный |
| Тип 1 | 2 |  | 4 |  |  | 8 |
| Тип 2 | 4 |  | 8 |  |  | 16 |
| Тип 3 | 8 |  | 16 |  |  | 32 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни |  | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  |  | Место оказания услуги |  |
| Пн.-Чт.: 09:00 - 18:00 Пт.: 09:00 - 16:45 |  | Нет |  |  | Удаленно и по месту нахождения Заказчика |  |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |  |  |  |
| До начала оказания услуги Заказчик должен ознакомить работника Исполнителя с локальными нормативными актами Организации, которые должны соблюдаться при проведении работ по услуге. Выполнение требований ИБ и контроль соответствия требованиям ИБ находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. Максимальное отклонение по количеству обслуживаемых терминалов без изменения условий настоящего Договора +/- 10%. Лицензионную чистоту программного обеспечения терминала обеспечивает Заказчик. Обслуживаемое ПО должно находиться на поддержке производителя для обеспечения его работоспособности. Максимальное количество обращений пользователей терминалов, которые могут быть выполнены без нарушения SLA - не более 3% от общего количества терминалов в день, но не менее одного терминала Установка (обновление) ПО локальных ИС, не обслуживаемых Исполнителем по настоящему Договору выполняется по отдельным разовым заявкам. Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • список терминалов, с указанием серийных номеров, года выпуска и места расположения. • стандарты организации, стандарт комплектации для терминалов (оборудование, ПО); • Стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком; • Дистрибутивы и лицензии на обслуживаемое программное обеспечение; • Список сотрудников с указанием: - Название предприятия; - ФИО; - Должность; - Департамент; - E-mail; - Номер кабинета; - Контактный телефон По запросу Исполнителя Заказчик перед началом оказания услуги должен предоставить Исполнителю: • Доступ к необходимым для оказания услуги помещениям и другим ресурсам. Другие ограничения определяются при заключении договора на предоставление услуги. |  |  |  |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |  |  |  |
| - Ярлык на Портале терминальных приложений - Прямая ссылка на Web-ресурс из КСПД - Прямая ссылка на Web-ресурс из интернета (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - «Толстый клиент» на АРМ пользователя (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - Удаленный рабочий стол |  |  |  |  |  |  |
| - Группа корпоративных бизнес-процессов/сценариев, поддерживаемых в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |
| Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень ИС Заказчика, к которым необходим доступ для оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование и место хранения пользовательской документации |  |  |  |  |  |  |
| Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение