ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические требования для подключения дисплеев к системе

(НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ)

ПАК Медиаплеер. Рекомендуется приобретать готовые ПАК с предустановленным ПО:
Addreality Box Ultra (Android 11): HDMI CEC; 117х117х27мм; True 4K 3840x2560; Quad Core Cortex A55 (2ГГц) 64 бит; ARM Mali-G52 2EE; 8 гб LPDDR4; 64 гб; ИЛИ Addreality Box Pro 4K (Android 11): HDMI CEC; 110х62х24мм; 4K 3840x2560; Quad Core Cortex A55 (2ГГц); ARM Mali-G31MP2; 4 гб LPDDR4; 32 гб
Или аналог с самостоятельной установкой приложения и настройкой (есть версии приложения для windows, linux, astra, android, webos, tyzen)

Альтернатива - Неттоп. Требования: Astra Linux 1.7.2+ SE (Воронеж) или Windows 10 или Linux; Корневой сертификат Росатом (предпочтительно) или стандартный набор; Intel Atom x5-Z8300 или выше (желательно i3+); Оперативная память 2Гб (желательно 8 Гб); Видеокарта 512 мб (желательно 2 Гб); Диск: 32 Гб. Пример: MSI Cubi 5 10M 9S6-B18311-837.
Дополнительно: Роутер для усиления сигнала (если необходимо); Функция автоматического перезапуска после сбоя питания в BIOS; Установка приложения, настройка ОС, приложения BIOS и подключения.

ТВ - Дисплеи. HDMI; Соотношение сторон 16:9; Разрешение не ниже 1920х1080 (Full HD)
Желательно: Профессиональный дисплей для работы в режиме 16/7; HDMI CEC; Режим сна при отсутствии сигнала HDMI; Пример: Hikvision DS-D6055UN

Сеть. Пропускная способность сети из расчета на 1 устройство: не менее 100Кбит для информационного контента (загрузка в память устройства), не менее 2Мбит для прямых трансляций HLS.

Сегменты. Для медиаплееров (или неттопов) – Интернет/КСПД (доверенные/недоверенные сети); Для администраторов контента – КСПД.

Сетевые взаимодействия. Требуется обеспечить доступ к адресам на межсетевом экране. 
Для медиаплееров (или неттопов) в интернете: apiktv.rosatom.ru; storagektv.rosatom.ru
Для медиаплееров (или неттопов) в КСПД: apiktv.rosatom.local; storagektv.rosatom.local
Для администраторов в КСПД: idktv.rosatom.local; webktv.rosatom.local

Управление контентом: для доступа в панель управления idktv.rosatom.local – требуется предоставить на display@greenatom.ru список администраторов контента и получить пары логин/пароль. Обучение администраторов работе с системой – изучение документации, вебинары по заявкам.

Настройка ПО и подключение медиаплеера/неттопа. Заявка на display@greenatom.ru с пометкой «Заявка на подключение «Название организации»». Выполнение инструкции по подключению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ / РЕСУРСА 
(НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ)

|  | Организация |  | Название Системы | Услуга | login | ФИО | Должность | Дата создания | Дата последнего входа | Дата действия у/з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |