|  | LBA.77 [Глазов] | Поддержка функционирования средств криптографической защиты информации в АСЗИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку функционирования и администрирование системы криптографической защиты на базе Аппаратно-программного комплекса шифрования (АПКШ) "Континент", функционирующей в составе программно-аппаратного комплекса системы защиты конфиденциальной информации автоматизированной системы в защищенном исполнении (далее АСЗИ) Заказчика. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| Поддержка функционирования системы в режиме защиты трафика пользователя при взаимодействии с защищенной сетью - Подготовка исходных данных для настройки АПКШ в соответствии со сценарием ввода в эксплуатацию (центр управления сетью (ЦУС), криптографический шлюз (КШ), сервер доступа (СД), межсетевой экран (МЭ)); - установка и настройка программного обеспечения комплекса; - инициализация и настройка КШ; - подключение КШ к сетевым коммуникациям; - анализ журналов сетевой активности для оперативного обнаружения неполадок в работе интерфейсов КШ; - анализ журнала НСД; - блокирование пользователей при обнаружении НСД или компрометации ключевой и парольной информации - формирование отчета об инцидентах безопасности; - контроль и анализ функционирования комплекса; - контроль опечатывания серверного оборудования; - периодическое тестирование при помощи ПО PortCheck и ChannelChecker VPN соединения, создаваемого комплексом; - передача инцидента в службу технической поддержки производителя и сопровождение его решения (при условии приобретения Заказчиком технической поддержки от производителя); - разработка и согласование правил фильтраций МЭ; - настройка МЭ в соответствии с правилами фильтрации; - контроль соответствия перечня правил фильтрации действующим настройкам МЭ; - создание и актуализация резервных копий конфигураций КШ; - устранение возникающих инцидентов информационно-консультационной поддержки по стандартным запросам; - выпуск сертификатов пользователей, запись ключей на ключевые носители. - инициализация ключевого носителя, установка PIN; - выдача ключевого носителя; - плановая и внеплановая смена ключевой информации - обновление сертификатов пользователей СД; - создание и удаление пользователей СД; - создание и актуализация резервных копий пользователей СД; - изменение прав доступа к сетевым ресурсам пользователей СД - ведение журнала прав доступа к сетевым ресурсам пользователей СД. Поддержка функционирования системы в режиме защиты трафика между двумя защищенными сетями - подготовка исходных данных для настройки АПКШ в соответствии со сценарием ввода в эксплуатацию (центр управления сетью (ЦУС), криптографический шлюз (КШ), межсетевой экран (МЭ)); - установка и настройка программного обеспечения комплекса; - инициализация и настройка КШ; - подключение КШ к сетевым коммуникациям; - анализ журналов сетевой активности для оперативного обнаружения неполадок в работе интерфейсов КШ; - анализ журнала НСД; - формирование отчета об инцидентах безопасности; - контроль и анализ функционирования комплекса на основе системных журналов; - контроль опечатывания серверного оборудования; - передача инцидента в службу технической поддержки производителя и сопровождение его решения (при условии приобретения Заказчиком технической поддержки от производителя); - разработка и согласование правил фильтраций МЭ; - настройка МЭ в соответствии с правилами фильтрации; - контроль соответствия перечня правил фильтрации действующим настройкам МЭ; создание и актуализация резервных копий конфигураций КШ |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| Пн.-Чт.: 08:00 - 17:00 Пт.: 08:00 - 16:00 (MSK + 1 час) | нет |  | По месту нахождения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Организация и обеспечение безопасности эксплуатации СКЗИ, в том числе поэкземплярный учет и обучение пользователей, осуществляются либо самостоятельно (на основании имеющейся у Заказчика лицензии на деятельность в отношении СКЗИ), либо заключается договор на соответствующие услуги (CLB.18 и GEN.23). Максимальное отклонение по количеству пользователей без изменения условий договора +/- 10%. Для соблюдения параметров качества оказания услуги, от Заказчика необходимо представить Исполнителю: • Действующую проектную, эксплуатационную, организационно-распорядительную документацию на систему защиты АСЗИ; • Список АРМ пользователей, с указанием серийных номеров и места расположения; • Стандарты организации, стандарт комплектации АРМ пользователя; • Стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком; • Дистрибутивы и лицензии на обслуживаемое программное обеспечение; • Формуляры на обслуживаемое оборудование; • Существующие сертификаты соответствия безопасности на обслуживаемое программное обеспечение и оборудование. • Список сотрудников, для которых предполагается услуга с указанием: - Название предприятия; - ФИО; - Должность; - Департамент; - E-mail; - Номер кабинета; - Контактный телефон; - Сетевые ресурсы АСЗИ и ГК, к которым необходим доступ. По запросу Исполнителя Заказчик перед началом оказания услуги должен предоставить Исполнителю: • Доступ к необходимым для оказания услуги помещениям с рабочими местами пользователей и другим ресурсам. • Права администратора в системе криптографической защиты информации на базе АПКШ «Континент» • Оказание услуги невозможно при одновременном наличии административных привилегий в системе криптографической защиты информации на базе АПКШ «Континент» у Заказчика и у Исполнителя. После передачи системе криптографической защиты информации АПКШ «Континент» на обслуживание исключаются все административные права, которые были у Заказчика. Данные права полностью передаются исполнителю. В состав услуги не входит устранение обнаруженных уязвимостей и проведение обновлений ПО АПКШ Континент и Континент-АП на АРМ пользователей. До начала оказания услуги Заказчик должен ознакомить работника Исполнителя с локальными нормативными актами Организации, которые должны соблюдаться при проведении работ по услуге. Работы по ИБ, не входящие в состав услуги, находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. Другие ограничения определяется при заключении договора на предоставление услуги. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| На площадке заказчика при помощи АРМ управления из состава АПКШ Континент с предустановленным ПО "Программа управления ЦУС и СД" |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение