|  | ISS.12 | Сопровождение системы защиты информации в АСУТП |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Заказчику предоставляется услуга по сопровождению системы защиты информации автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее – АСУТП). Услуга включает в себя комплекс мероприятий, направленных на реализацию технических и организационных мер по сопровождению системы защиты информации в АСУТП/ Технологической сети передачи данных (далее – ТСПД) на этапе её эксплуатации в соответствии с действующими требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, состоящий из: • мониторинга и обработки событий ИБ с применением специализированных средств защиты информации; • мероприятий по обслуживанию специализированных средств защиты информации; • организационных мероприятий. Сопровождение системы защиты информации в АСУТП/ТСПД в рамках услуги (состав и трудоёмкость мероприятий) качественно отличается от сопровождения системы защиты информации в АС (ИС), не связанных с технологическими процессами, из-за особенностей применения специализированных средств защиты информации (далее – СрЗИ) , позволяющих анализировать промышленные протоколы передачи информации и исключающих негативное влияние на штатный режим функционирования АСУТП/ТСПД в целях обеспечения непрерывности технологических процессов. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| В рамках предоставления услуги Исполнитель на основании соответствующей лицензии ФСТЭК России, в зависимости от установленной категории значимости объекта КИИ (класса защищённости АСУТП/ТСПД), осуществляет следующие мероприятия: 1. Мониторинг и обработка событий ИБ с применением специализированных СрЗИ: 1.1 анализ событий идентификации и аутентификации пользователей; 1.2 контроль изменений конфигурации АСУТП/ТСПД (создания, присвоения, изменения или уничтожения идентификаторов объектов защиты); 1.3 инвентаризация информационных потоков и обнаружение ранее не известных (несанкционированных) потоков внутри АСУТП/ТСПД; 1.4 инвентаризация информационных потоков и экспертный анализ доступа к АСУТП/ТСПД из внешних АС (ИС); 1.5 сбор данных с интерфейсов объектов защиты в целях контроля подключаемых съёмных носителелей информации и их использования; анализ сетевого трафика с целью выявления сетевых атак; 1.6 контроль обновлений программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, с учетом особенностей функционирования АСУТП/ТСПД; 1.7 проверка целостности хранимых и установленных файлов программируемых логических контроллеров (далее ПЛК); 1.8 контроль соответствия установленного программного обеспечения перечню разрешенного; 1.9 контроль состояния конфигурации активного сетевого оборудования и реагирование на несанкционированное изменение. 2. Мероприятия по обслуживанию специализированных СрЗИ: 2.1 контроль целостности файлов, баз данных, результатов вывода команд; 2.2 реагирование на сбои при регистрации событий безопасности (восстановление работоспособности подсистемы регистрации); 2.3 обновление базы решающих правил; 2.4 контроль сроков действия сертификатов соответствия требованиям безопасности информации и сроков действия технической поддержки, количества лицензий на узлы. 3. Организационные мероприятия: 3.1 визуальный осмотр защищаемых узлов на предмет подключения нелегитимных устройств и отсутствия пломб; 3.2 контроль настроек ограничения неуспешных попыток входа (авторизации), блокировки сеанса доступа на основе полученной от владельца АСУТП/ТСПД выгрузки (проведения демонстрации) настроек безопасности операционной системы и прикладного программного обеспечения; 3.3 ведение учёта машинных носителей информации; 3.4 опломбирование устройств; 3.5 ведение журнала учета пломб; 3.6 информирование персонала в части угроз безопасности и правил безопасной работы в АСУТП/ТСПД методом направления методических материалов; 3.7 контроль пользовательских и привилегированных (специализированных) учётных записей согласно утвержденному владельцем АСУТП/ТСПД регламенту управления доступом (перечням пользователей и администраторов); 3.8 прием и обработка (согласование) заявок на изменение конфигурации и состава программно-технических средств; 3.9 ежемесячное составление и предоставление отчетности по услуге; 3.10 актуализация технического паспорта и предоставление Заказчику актуального проекта: • актуализация Технического паспорта АСУТП/ТСПД (ПТС), • актуализация Технического паспорта АСУТП/ТСПД (разделы). |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 8 | 20 |  | 40 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00 - 18:00 | Не применимо |  | По месту нахождения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| 1. Услуга предоставляется только для АСУТП/ТСПД, прошедших оценку соответствия требованиям по защите информации . 2. Заказчик перед началом оказания услуги в обязательном порядке предоставляет Исполнителю: • необходимый для оказания услуги доступ к АСУТП/ТСПД, программному и аппаратному обеспечению, специализированным системам защиты информации; • технический паспорт на АСУТП/ТСПД; • необходимые права для оказания услуги; • документ, описывающий роли, полномочия и привилегии субъектов доступа к объектам доступа в АСУТП (регламент управления доступом); • действующие лицензии на программное обеспечение/техническую поддержку специализированных систем защиты информации. 3. Дополнительно Исполнителем может быть запрошено у Заказчика: • проектная документация на АСУТП/ТСПД; • проектная документация на систему защиты информации; • копии сертификатов, технических условий эксплуатации на компоненты системы информационной безопасности; • действующую эксплуатационную документацию на используемые средства и системы обеспечения безопасности, содержащую актуальную информацию на момент передачи; • действующую на предприятии организационно распорядительную документацию в части информационной безопасности (акты, журналы, инструкции, памятки, регламенты и т.д.). 4. Требования к специализированным СрЗИ: • наличие действующей лицензии и технической поддержки специализированных СрЗИ; • наличие сведений о специализированных СрЗИ в реестре средств защиты информации ФСТЭК России; • соответствие специализированных СрЗИ требованиям для выполнения необходимого объема задач (перечню задач и количеству защищаемых узлов) . 5. Условия обновления специализированного СрЗИ: • обновление текущей версии специализированного СрЗИ является предметом отдельного договора (соглашения); • установка (обновление) иного ПО, средств и систем обеспечения безопасности, не обслуживаемых исполнителем по договору, обеспечивается владельцем АСУТП/ТСПД вне рамок настоящей услуги. 6. Состав работ по услуге уточняется индивидуально для потребностей Заказчика в зависимости от установленной категории значимости (класса защищённости) АСУТП, а также от внедренной системы защиты информации и применяемых специализированных СрЗИ. 7. Информирование персонала в части угроз безопасности и правил безопасной работы в АСУТП/ТСПД осуществляется путем направления методических материалов средствами электронной почты; 8. Организация выполнения иных мероприятий по защите информации, не входящих в данную услугу, осуществляется Заказчиком. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Находясь на объекте информатизации |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение