|  | COM.47 | Предоставление доступа к сети Интернет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Телематическая услуга связи, в рамках которой Оператор связи обеспечивает предоставление доступа пользователей к сети Интернет. Услуга включает в себя работы по предоставлению порта доступа в сеть Интернет на оборудовании Оператора связи, отслеживанию состояния и поддержке работоспособности каналов передачи данных Оператора связи, выполнение стандартных запросов, регламентных работ, устранение неисправностей, взаимодействие с вышестоящими операторами связи. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| • Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. • Предоставление доступа Абонента к сети Оператора связи • Обеспечение непрерывности и восстановление исходного состояния услуги в случае отказов и поломок оборудования и каналов связи обеспечивающих доступ к услуге в соответствие с регламентом взаимодействия сторон; • Осуществление мониторинга доступности для своевременного предотвращения и решения инцидентов; • Устранение возникающих инцидентов, проблем и выполнение работ по стандартным запросам; • Предоставление отчетов по согласованной с Заказчиком форме; • Ведение базы данных регионального интернет регистратора RIPE NCC в части предоставляемого Абоненту сервиса. Наименование тарифа Пропускная способность Мбит/с доступность (SA) 10 Мбит/с 10 99,4% 20 Мбит/с 20 99,4% 30 Мбит/с 30 99,4% 50 Мбит/с 50 99,4% 75 Мбит/с 75 99,4% 100 Мбит/с 100 99,4% 150 Мбит/с 150 99,4% 200 Мбит/с 200 99,4% Изменение технических характеристик канала доступа в сеть Интернет • Настройка физических параметров интерфейса подключения канала связи; • Настройка параметров интерфейсов уровня 2/3 OSI; • Настройка протоколов и политик маршрутизации (RIP, OSPF, BGP, PBR); • Настройка механизмов и параметров качества обслуживания QoS; • Настройка правил трансляции IP адресов. Выделение и учет IP-адресов • Предоставление маршрутизируемых в сети Интернет IP-адресов IPv4 и IPv6 • Предоставление немаршрутизируемых в сети Интернет IP-адресов IPv4 • Запрос и перерегистрация ресурсов в системе регионального интернет регистратора RIPE NCC |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 2 | 4 |  | 8 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00 - 18:00 | Не применимо |  | Удаленно, по месту нахождения Исполнителя |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Место оказания услуги • Оказание услуги происходит на порту оборудования входящего в состав узла КСПД размещенного на территории Абонента на территории Москвы и Московской области. Тип интерфейса порта подключения • Интерфейс 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45). Функционал, не входящий в состав ИТ-услуги • Прокладка кабельных трасс • Обеспечение электропитания каналообразующего оборудования Дополнительная информация по услуге: • При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ и Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 №575. • Оператор связи оказывает Услуги на основании Лицензии на оказание телематических услуг связи от 29.06.2015 №131042, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Локальное обслуживание Удаленное обслуживание через Интернет Удаленное обслуживание через КСПД |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение